## Criação de um Pós-Processador com NX Post Builder

Este roteiro é baseado no "Post Building Techniques - Student Guide" (julho de 2007, Publicação Número MT11060-g NX 5).

### 1. Introdução ao Pós-Processamento

O pós-processamento NX Post Builder formata os dados genéricos do percurso da ferramenta (GOTO points e outras informações) gerados pelo NX para que sejam compatíveis com as características únicas de uma máquina-ferramenta/controlador específica como o MAZATRON.

Este roteiro tem como objetivo criar e editar um novo programa de pós-processamento para gerar um código compatível com o torno MAZATRON a partir do código gerado pelo NX.

### 2. Criação de um Novo Pós-Processador

- Iniciar o Post Builder: Inicie o Post Builder através do menu Iniciar > Todos os Programas > NX Post Tools > Post Builder.

- Criar Novo Pós-Processador:

  - Selecione "File > New" ou clique no botão "Create New" na barra de ferramentas.

  - Insira um "Post Name" (sem espaços) e uma "Description".

  - Selecione as "Post Output Units": milímetros

  - Escolha o "Machine Tool": lathe

  - Selecione o "Controller" (ex: Generic)

  - Clique "OK"

- Salvar o Pós-Processador:

  - Vá em "File > Save As" e salve o pós-processador no seu diretório "home". Isso criará três arquivos: .pui (parâmetros do Post Builder), .tcl (Event Handler) e .def (Definition file).

- Adicionar ao template_post.dat: Adicione o seu novo pós-processador ao arquivo template_post.dat para que ele apareça na janela de pós-processamento do NX.

  - Vá em "Utilities > Edit Template Posts Data File".

  - Navegue até o template_post.dat no seu diretório "home" e clique "OK".

  - Selecione a linha "TOOL_LIST" e clique no botão "NEW".

  - Navegue e selecione o seu pós-processador recém-salvo e clique "Open".

  - Clique "OK" e salve o arquivo template_post.dat quando solicitado.

- Verificar no NX: Verifique se o seu pós-processador aparece na lista de "Available Machines" na caixa de diálogo "Post Process" do NX.

### 3. Modificação de Parâmetros da Máquina-Ferramenta

- Acessar a Página "Machine Tool": Na interface do Post Builder, selecione a aba "Machine Tool".

- Explorar e Modificar Parâmetros:

  - "Display Machine Tool": Visualize uma representação genérica da máquina-ferramenta.

  - "Output Circular Record": Escolha se a saída incluirá registros circulares ou apenas movimento linear.

  - "Linear Axis Travel Limits", "Home Position", "Linear Motion Step Size", "Traversal Feed Rate": Ajuste os limites de curso, posição de "home", resolução de movimento e taxa de avanço.

  - "Axis Multipliers" selecione 2X para que o programa considere o diâmetro ao invés de raio.

  - "Initial Spindle Axis", "Mirror Output": Configure multiplicadores de eixo, o eixo inicial do fuso e a saída espelhada.

  - "Default" e "Restore": Use esses botões para reverter as configurações para o último estado salvo ou para o estado quando a tela foi acessada pela última vez.

### 4. Modificação de Parâmetros de Programa e Percurso da Ferramenta

- Acessar a Página "Program & Tool Path": Selecione a aba "Program & Tool Path".

- Explorar as Sub-abas:

  - "Program": Adicionar, modificar e personalizar sequências de início/fim de programa e operação, eventos de percurso da ferramenta (controle de máquina, movimento, ciclos enlatados).

- Program Sequence tree: Entender a ordem sequencial de eventos (início do programa, início da operação, percurso da ferramenta, fim da operação, fim do programa).

- Add Block: Adicionar novos componentes de bloco arrastando e soltando.

- Display Combined Blocks: Alternar a exibição dos componentes do bloco entre descrições e códigos NC.

- New Block: Diferenciar entre blocos normais (cubo), comandos personalizados/MOM (mão) e mensagens do operador (página).

- Trash Can: Deletar componentes de bloco indesejados.

- Sequence Marker: Representam eventos pré-determinados onde blocos de instrução podem ser forçados a sair.

- Sequence Block: Entender que blocos azuis claros são usados por múltiplos marcadores, enquanto blocos brancos são usados apenas uma vez.

Sequência de modificação do programa:

- Program start sequence

- Operation start sequence

- Tool path: Machine control

- Tool path: Motion

- Tool path: Canned Cycles

- Operation end cycles

- Program end sequence

  - "G Codes" e "M Codes": Especificar códigos G e M padrão, que são atualizados globalmente.

  - "Word Summary":

    - Fornece um resumo de todos os endereços e permite a modificação individual de elementos de definição de dados. EXEMPLO: Modificar o formato das palavras X, Y, Z para 3.3.

    - Permite modificar grupos de palavras com o mesmo formato e o próprio formato.

    - Parâmetros: "Word", "Leader/Code" (caractere que precede a informação numérica, ex: X), "Data Type" (numeric ou text), "Plus (+)", "Lead Zero", "Integer" (dígitos à esquerda do ponto decimal), "Decimal (.)", "Fraction" (dígitos à direita do ponto decimal), "Trail Zero".

  - "Word Sequencing": Personalizar a ordem de saída das palavras em um bloco de dados NC. Permite suprimir ou ativar qualquer palavra.

  - "Custom Command": Adicionar comandos personalizados (procedimentos Tcl) executados por um evento. O Post Builder verifica a sintaxe.

  - "Linked Posts": Especificar pós-processadores que podem ser vinculados ao pós-processador atual, útil para opções de máquina especiais.

### 5. Definições de Dados NC

- Acessar a Página "NC Data Definitions": Selecione a aba "N/C Data Definitions".

- Explorar as Sub-classificações:

  - "Block": Define a sequência de formato dos dados de instrução de saída. Blocos são compostos por elementos de palavras.

  - "Word": Define o endereço, formato de saída e estrutura das palavras. Inclui formato, valores máximos e mínimos, modalidade e caracteres de início/fim.

    - Símbolos do Endereço da Palavra: Entender os símbolos que indicam opções como "Optional", "No Word Separator", "Force Output".

    - Atividade - NC Data Definition:

Mudar a variável de endereço do bloco de modo incremental para forçar a saída de um código G91.

Criar uma sequência de rosqueamento rígido G84.1: criar um novo formato digit_2_1 com 2 casas antes e 1 depois do decimal, e selecionar "Output Decimal Point". Em "Program & Tool Path > Canned Cycles > Common Parameters", marcar "Customize Tap". Em "NC Data Definitions > Block", selecionar cycle_tap, arrastar o bloco G84 para a lixeira, e adicionar um novo "G-User Defined Expression" com o valor "84.1".

  - "Format": Definir o formato para saída de dados (real, inteiro ou string de caracteres). Os parâmetros variam de acordo com o tipo de dado.

  - "Other Data Elements": Controlar a saída do número de sequência, uso de caracteres especiais para separação de palavras, fim de bloco e códigos de início/fim de mensagem.

### 6. Configurações de Saída

- Acessar a Página "Output Settings": Selecione a aba "Output Settings".

- Explorar as Sub-abas:

  - "Listing File": Gerar e controlar a saída em um arquivo de listagem (ex: coordenadas X, Y, Z, ângulos do 4º e 5º eixo, avanços e velocidades).

    - Atividade - Output Settings: Selecionar "Generate Listing File" e desmarcar as caixas de ângulo do 4º e 5º eixo.

  - "Other Options":

    - "N/C Output File Extension": Definir a extensão do arquivo de saída NC.

    - "Generate Group Output": Controlar como o pós-processador lida com grupos de operações (útil para múltiplos programas NC em um único arquivo de peça).

    - "Output Warning Messages", "Display Verbose Error Messages", "Activate Review Tool": Opções para depuração. O "Review Tool" exibe eventos MOM, variáveis MOM e a saída do pós-processador.

    - "Source User's Tcl File": Permitir o uso de um programa fonte Tcl existente.

    - "Generate Virtual NC Controller (VNC)": Criar um Controlador NC Virtual para simulação no módulo IS&V (Integrated Simulation and Verification).

### 7. Pós-Processador no NX

### Gerar código no NX

Clicar com botão direito no “NC_PROGRAM” e selecionar a opção “Post-processor”:

No NX clicar na opção “BROWSE” e selecionar o arquivo de pós processador gerado:

### Exportar arquivo do computador para USB

Salvar arquivo do código no formato .eia e copiar arquivo para o dispositivo USB. Testar programa na máquina

### 8. Ajustes complementares

### Como apagar a variável N do código

Program tool path > Mom_set_seq on e deletar ou remover

Para evitar qualquer problema de memória na utilização do código, apagamos.